Bachtest – Wie natürlich ist dein Bach?

Gehe eine Frage nach der anderen durch, entscheide jeweils, welche Antwort am ehesten zutrifft, kreuze sie an und trage die Punkte ein.

|  | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte | Punkte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wassertiefe | sehr unterschiedlich und wechselt häufig | Wechselt mindestens im Uferbereich |  | Der Bach ist fast überall ungefähr gleich tief. | 1 |
| Fliess-geschwindigkeit | Stark abwechselnde schnelle und langsame Strecken, auch stehendes Wasser | Schnelle und langsame Strecken; kein stehendes Wasser |  | Einheitliche Fliessgeschwindigkeit | 1 |
| Breite des Baches | sehr unterschiedlich,wechselt häufig | Wechselt weniger; einzelne Abschnitte gleich breit |  | überall etwa gleich breit | 1 |
| Bachlauf | Der Bach macht natürliche Bögen und zum Teil enge Kurven | Der Bach verläuft weitgehend gerade; Kurven sind selten |  | Der Bach ist kanalisiert und verläuft fast gerade | 1 |
| Sandbänke und Inseln | Es gibt Sand- und Kiesbänke, oft auch Inseln mit Büschen | Es gibt Sand- und Kiesbänke; Inseln sind selten |  | keine Sandbänke oder Inseln | 2 |
| Verbauungen im Bach | keine künstlichen Verbauungen (z.B.Stauwehre) quer über dem Bach | Einzelne künstliche Hindernisse aus Steinen oder Holz (höchstens 10 cm hoch) | viele künstliche Hindernisse. (meistens höher als 10 cm) | viele künstliche Hindernisse ( höher als 10 cm).Der Grund des Flusses ist mit teinplatten belegt oder aus Beton | 1 |
| Seitenbäche (Musst du nur beantworten, wenn es in deinem Bachabschnitt Seitenbäche gibt) | Seitenbäche können frei in deinen Bach fliessen. Sie sind selber nicht verbaut | Seitenbäche sind wenig verbaut. Der Zufluss zu deinem Bach ist frei |  | Seitenbäche sind stark verbaut oder in Rohre verlegt. Der Zufluss zu deinem Bach ist verbaut | 2 |
| Ufer | Abwechselnd flache und steile Ufer. Sie sind nicht mit Steinen, Beton oder Holz befestigt | Abwechselnd flache und steile Ufer. Sie sind zum Teil künstlich befestigt | Ufer meist steil und künstlich befestigt | Ufer überall steil und mit Beton oder grossen Steinblöcken befestigt | 1 |
| Pflanzen am Ufer, Umgebung des Baches | Auf beiden Seiten des Baches wachsen auf einem breiten Streifen viele verschiedene Büsche und Bäume. Teilweise gibt es grössere sumpfige Flächen | Direkt am Ufer gibt es einen schmalen Streifen mit Büschen und Bäumen. Teilweise sumpfige Flächen | nur an wenigen Stellen Bäume und Sträucher. Äcker und Wiesen und Wege können bis nahe an den Bach heran reichen | keine Bäume oder Sträucher. Äcker, Wiesen und Wege reichen zum Teil ganz nahe an den Bach heran | 1 |
| Totholz | Umgestürzte Bäume oder Sträucher liegen im Wasser. Am Ufer und auf Inseln liegt angeschwemmtes Holz | Es gibt angeschwemmtes Holz, aber kaum umgestürzte Bäume im Wasser |  | kein Totholz vorhanden | 2 |
| Summe aller Punkte (es sind auch halbe Punkte möglich) |  |  |  |  | 13 |

10 - 15 Punkte: Der Bach ist natürlich.

Der Bach ist sehr abwechslungsreich. Er fliesst noch fast völlig natürlich. Er ist ein sehr wertvoller Lebensraum für sehr viele Pflanzen und Tiere.